Приложение № 1

К договору управления МКД

Состав и техническое состояние  общего имущества многоквартирного дома.

- Адрес многоквартирного дома – 628405 Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Сургут, пр.Комсомольский, д.№13

- Серия -  индивидуальный проект; тип – жилой дом с помещениями общественного наз

- Год постройки  -  2003, 2004г.

- Этажность  -  9 этажей + подвал

- Количество квартир  -  312

- Строительный объем здания – 181777 м3 ,    (строительный объем здания  посчитан условно, т.к. нет точных данных по стилобату в документах БТИ)                                                                                                                            в т.ч. ниже отметки 0,000 – 13799м3;                                                                                                                            стилобата – 3507м3 (строительный объем стилобата посчитан условно, т.к. нет точных данных в документах БТИ)

- Общая площадь многоквартирного дома в управлении –        32769,11   м2 (по данным свидетельств о гос.регистрации собственников помещений)                                                                                                                 в т.ч.:

а) тех.подполья  -     58,4 м2 (ИТП);

б) чердак  -    4206,8   м2.

- Общая площадь жилых помещений  -     26100,21  м2;                                                                                                в т.ч. площадь квартир – 26100,21м3; жилая площадь – 14847,9м3.

- Общая площадь нежилых помещений  - 6668,9 м2 в т.ч.:

а) в собственности (физических, юридических лиц – то, что есть по документам БТИ) :                                  в подвале  1, 2, 4 подъездов- 584,9м2 ;                                                                                                                        1 подъезд – не могу посчитать, т.к. нет экспликации к плану, не все площади показаны на планах;

2 подъезд – не могу посчитать, т.к. нет экспликации к плану, не все площади показаны на планах;

3 подъезд - 297,1 м2;

4 подъезд – нет данных;

5,6 подъезды – 628,10м2;                                                                                                                                                        7, 8, 9 подъезды – нет данных.

б) общее имущество  -      3898,6   м2 в том числе:

- лестничные клетки -         1781,4  м2;

- места общего пользования (коридоры, лифтовые холлы,  вестибюли, лифтовые

шахты, мусорокамеры, электрощитовые) -          2117,2  м2;

- Степень износа по данным государственного технического учёта (БТИ)                           -              %  на                      год.

- Год последнего комплексного, капитального ремонта -    -

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома – 27452 м2;

- Кадастровый номер земельного участка – 86:10:0101066:2207, 86:10:0101066:2690

- Дом оборудован:

- Помещения и инженерные коммуникации общего пользования.

| № п/п | Наименование элемента общего имущества | Параметры | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фасад в т.ч.: |  |  |
| 1.1 | Фундаменты | Вид фундамента - свайные с монолитным железобетонным ростверком. Материал фундамента - | удовлетворительное |
| 1.2 | Стены | Материал стен - кирпичные. Тип кладки наружных стен – колодцевая с утеплителем типа пенополиуретан. Внутрениие стены и перегородки – кирпичные. | удовлетворительное |
| 1.3 | Перекрытия | Железобетонные многопустотные плиты | удовлетворительное |
| 1.4 | Двери | Количество дверей, ограждающих вход в помещения общего пользования (входные, тамбурные, подвальные, помещений мусорокамер) - 51 шт., из них: - деревянных - - шт; - металлических - 51 шт. | удовлетворительное |
| 1.5 | Окна | Количество окон, расположенных в помещениях общего пользования (лестничные клетки) - 171 шт. | удовлетворительное |
| 1.6 | Лестницы | Количество лестничных клеток жилой части здания - 9 шт. | удовлетворительное |
| 2 | Мусоропровод | Количество - 9 шт. Количество загрузочных устройств - 72 шт. | удовлетворительное |
| 3 | Технические этажи(чердак) (в нашем случае это просто чердак, не технический этаж, т.к. он холодный и по нему не проходят инженерные сети) | Площадь - 4206,8 м2 |  |
| 4 | Кровля | Вид кровли - плоская с внутренним организованным водостоком. Материал кровли - рулонная. Площадь кровли - 5182,5 м2. | удовлетворительное |
| 5 | Технические подвалы Как такового технического подвала нет. Все инженерные коммуникации проходят в подвале транзитом по помещениям, принадлежащим индивидуальным собственникам | Площадь - м2 Перечень инженерных коммуникаций, проходящих через подвал: - ИТП – 58,4м2 - Узлы учета – должны быть – не знаю точно где | Отличное |
| 6 | Общедомовая система отопления. | Диаметр: 80 мм; материал: металл Внутриквартирная разводка трубопровода: отопительные приборы - чугунные Подогрев воды в ИТП. | удовлетворительное |
| 7 | Общедомовая система холодного водоснабжения | Диаметр: 25 мм Материал: металл | удовлетворительное |
| 8 | Общедомовая система горячего водоснабжения | Диаметр: 25 мм Материал: металл Подогрев воды в ИТП. | удовлетворительное |
| 9 | Общедомовые приборы учёта. | Перечень установленных приборов учёта: - холодного водоснабжения 1 шт - горячего водоснабжения 1 шт - система отопления 1 шт | отличное |
| 10 | Общедомовая система канализации | Диаметр: 110 мм Материал: пластик | удовлетворительное |
| 11 | Система ливневой канализации | Диаметр: 80 мм Материал: металл | удовлетворительное |
| 12 | Система вентиляции | Тип: для жилых помещений - естественная вентиляция через вентканалы; Для помещений общественного назначения – естественная через вентканалы и принудительная. | хорошее |
| 13 | Общедомовая система электроснабжения: -общедомовые приборы учёта электроэнергии - этажные щиты распределительные - вводно-рапределительные устройства | Количество - 1 шт. Количество - шт. Количество - шт. | отличное |
| 14 | Магистральные сети электроснабжения | Материал: медь | хорошее |
| 15 | Сети внутриподъездного освещения |  | удовлетворительное |
| 16 | Сети надподъездного освещения | Светильники : шт. тип кол-во Управление работой освещения: ручное, постоянное | удовлетворительное |
| 17 | Сети подвального освещения | Электрическая разводка наружного типа | отличное |
| 18 | Лифтовые и иные шахты. | Количество лифтовых шахт - 9 шт. | хорошее |
| 19 | Лифты и лифтовое оборудование | Количество лифтов - 9 шт, в том числе : грузовых - 0 - шт. | удовлетворительное |
| 20 | Система коллективного приёма телевидения (СКПТ) | Тип: Общедомовая антенна расположенная на крыше дома. | удовлетворительное |
| 21 | Общедомовая система внутреннего противопожарного водопровода (сухотруба) | Количество кранов - 0 шт. |  |
| 22 | Общедомовая система дымоудаления | Количество - 0 ед. (не предусмотрено проектом) |  |
| 23 | Общедомовая пожарная сигнализация | Количество 0 ед. (не предусмотрено проектом) |  |
| 24 | Указатели наименования улицы, переулка, проспекта на фасаде дома | Количество - 2 шт. | хорошее |
| 25 | Общая площадь | 1.Земельного участка - 27452 м2. (Выписка ЕГРН от 07.11.2019) в т.ч.: площадь застройки основного здания (по БТИ) - 6392,1 м2 площадь застройки стилобата (по БТИ) – 1298,9м2 2.Проезды (дорожные плиты по обмерным работам в 2012 году) -5832м2 тротуары (бетонное покрытие по обмерным работам в 2012 году)– 2005,4м2 прочие (отмостки по БТИ) -237,4 м2 газон (по БТИ) - 2916,2 м2 3.Детские игровые площадки (по обмерным работам в 2012 году): песок – 386,1м2 щебень – 405,6м2 бетон (дорожки) – 229,5м2 |  |
| 26 | Элементы благоустройства | Малые архитектурные формы - 19 шт (игровые комплексы, качели и т.д.) ограждения игровой зоны - 83 мп Тип: фигурные скамейки - 9 шт урны - 9 шт | удовлетворительное |

Председатель Правления ТСН «Комсомольский 13

____________________________ Арепьев А.О.

М.П.